对，这张表就是例子自带的“大挖机”几何（坐标都是 0–8 m 级别）。
我们现在先做一个等比例缩放版，把它缩成你那台小挖的尺度，这样：

- A1→B3 这段（底盘到“Boom–Stick”销）在原表里的长度 ≈ 6.235 m

- 你的小挖 Boom 有效长度 L1 ≈ 0.468 m（前面 URDF 拟合出来的）

- 所以统一缩放因子：

[
s = \frac{0.468}{6.235} \approx 0.07505
]

然后 每个点的 X、Y 都乘以 s，得到一套“小挖版”的销轴坐标。

1️⃣ 缩放后的“我们的小挖机”坐标表（已算好）

单位仍然是米；保留 3 位小数方便你贴 Excel。

可以在 Excel 新建一个设计（比如叫 MiniExcavator），把下面这 13 行粘进去。

Label	Part	Location	X(m)	Y(m)

A1	Chassis	Boom	        0.000	0.053

A2	Chassis	Boom Cylinder	0.068	0.036

B1	Boom	Boom Cylinder	0.126	0.271

B2	Boom	Stick Cylinder	0.135	0.310

B3	Boom	Stick	        0.428	0.242

C1	Stick	Stick Cylinder	0.425	0.320

C2	Stick	Bucket Cylinder	0.484	0.273

C3	Stick	Linkage       	0.543	0.120

C4	Stick	Bucket	        0.570	0.070

E1	Linkage	Bucket Cylinder	0.602	0.153

D1	Bucket	Linkage       	0.611	0.101

D2	Bucket	Cutting Edge	0.627	-0.067

D3	Bucket	CG	        0.627	-0.067

其中：

- A1→B3 的距离正好是 0.468 m（和你的小挖 boom 长度一致）

- B3→C4 ≈ 0.223 m、C4→D2 ≈ 0.148 m，大致对应你 URDF 里 tilt 段、bucket 段的量级（0.25、0.10 左右），整体比例比较合理。

2️⃣ 在 MATLAB / App 里怎么用这套数据

- 在 App 里点 View in Excel 打开当前设计的 Excel。

- 复制一份现有的 Design A 工作表内容，改名为 MiniExcavator（或你喜欢的名字）。

- 把刚才那 13 行 覆盖 MiniExcavator 这个设计的 X(m), Y(m) 两列。

- 保存 Excel。

- 回到 App：

  - 底部下拉框里选上 MiniExcavator

  - 点 Load → 再点 Plot Design Position

  - 右边挖机图就会变成你这台“小挖”的尺寸版本（整体只有 0.6 m 左右）。

- 如果要把几何推到 Simscape 模型：

  - 点 Model Design Position，App 会把这套设计写进 workspace 并更新对应的 sm_excavator 模型。

3️⃣ 接下来可以做的精细化

现在这个版本是**“大挖机拓扑 + 等比例缩小到小挖尺寸”**，所以：

- 关节拓扑、油缸、连杆的相对位置关系保持了例子原来的样子；

- 尺寸整体压缩到与你 URDF 拟合出来的 boom 长度同一量级。

如果你后面想和 URDF 一毫米一毫米对上：

- 可以逐步用 URDF 里各个 joint / mesh 的坐标，替换上面表里的关键点：

  - A1：cabin 与 lift_boom pivot

  - B3：lift_boom 与 tilt_boom pivot

  - C4：tilt_boom 与 tool_body pivot

  - D2：gripper/bucket 前缘点

- 其它（油缸、linkage）可以先保持现在这套近似，再慢慢调。

先用这套表跑通 App + Simscape，确认 “小挖图形 + BOF/TOF 计算 + 模型生成” 都正常工作，后面我们再一起细化到和 URDF 完全一致 👍